Ime predpisa:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja

Št. zadeve:

007-23/2013

Datum objave:

13.2.2013

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

28.2. 2013

E-naslov:

gp.mko@gov.si

Obrazložitev

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in dravskega polja (v nadaljevanju. Uredba) se nanaša na odpravo vsebinskih neskladnosti s predpisi, ki so se spremenili v obdobju po uveljavitvi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št, 24/07 in 32/11). Zaradi sprememb predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda je bila spremenjena in dopolnjena Priloga 3, v zvezi s spremenjenimi pristojnostmi inšpekcijskega nadzora nad uporabo fitofarmacevtskih sredstev so bile spremenjene določbe, ki urejajo nadzor nad izvajanjem obravnavane Uredbe, nekaj sprememb in dopolnitev glede gradnje in izvajanja gradbenih del pa izhaja tudi iz opozoril iz prakse, predvsem postopkov pridobivanja vodnih soglasij.

Dopolnitve izhajajo tudi iz pobude Mestne občine Maribor in se nanašajo na ureditev dela območja Vrbanskega platoja, kjer se dostopa na Mariborski otok in na ureditev območja kopališča na Mariborskem otoku.

Na podlagi rezultatov raziskave, ki jo je v letu 2012 izvedel Geološki zavod Slovenije, ki za Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdeluje strokovne podlage za uredbe o vodovarstvenih območjih, se je izkazalo, da je treba zaradi spremenjenih naravnih značilnosti vodonosnika, spremeniti mejo najožjega vodovarstvenega območja za zajetje Dobrovce. Zato  je spremenjena je tudi Priloga 2 v delu, ki se nanaša na parcelne številke na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Dobrovce.

Poleg navedenega je v osnutku Uredbe na drugačen način urejeno gnojenje. Prepovedi, pogoji in omejitve v zvezi z gnojenjem kmetijskih zemljišč so določene v posameznih členih uredbe, medtem ko so prepovedi, pogoji in omejitve za gnojenje nekmetijskih zemljišč in glede ravnanja z gozdnimi zemljišči še naprej določene v spremenjeni Prilogi 3, ki je sestavni del Uredbe.

Vezano na gnojenje kmetijskih zemljišč so v določbah podane omejitve, ki se nanašajo na vsa notranja vodovarstvena območja in na zahteve glede gnojilnih načrtov. Še posebej so določene omejitve glede gnojenja na najožjih vodovarstvenih območjih. Pri tem je treba poudariti, da je na najožjih vodovarstvenih območjih zaradi nevarnosti mikrobakteriološkega onesnaženja pitne vode absolutno prepovedana raba gnojnice in gnojevke. V Uredbi je na najožjih vodovarstvenih območjih drugače urejena raba mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik. Od uveljavitve te Uredbe dalje jih je prepovedano uporabljati od spravila pridelka do 1. marca, izven časovne prepovedi pa se lahko uporabljajo pod posebnimi pogoji, ki so podrobneje določeni za okopavine, žita, trajno travinje, trajne nasade in zelenjadnice.

Zaradi dovoljene uporabe mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, so na najožjih vodovarstvenih območjih v določbah podane tudi omejitve glede rabe uležanega hlevskega gnoja in sicer je na najožjih vodovarstvenih območjih dovoljeno gnojiti z uležanim hlevskim gnojem, če letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč znotraj najožjih vodovarstvenih območij ne presega 140 kg N/ha. To pomeni, da je znotraj najožjih vodovarstvenih območij v enem letu dovoljeno posamezen GERK gnojiti z 35 t (42 m3) uležanega govejega hlevskega gnoja/ha.

Podane so tudi omejitve glede rabe mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik.

Glede na zgornje spremembe in dopolnitve uredbe so ustrezno dopolnjene tudi kazenske določbe.

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZzdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja

- člen

V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS št. 24/07 in 32/11) se v 2. členu dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:

»(4) Notranja območja se delijo na najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, na ožja vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom in na širša vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim režimom.

(5) Vodovarstveno območje se evidentira v vodnem katastru kot atributni del digitalne zbirke podatkov.«.

- člen

V drugem odstavku 3. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:

»Seznam parcel je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz marca 2005, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, razen za najožje vodovarstveno območje za zajetje Dobrovce, kjer je seznam parcel je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz septembra 2012, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.«.

- člen

Za 10. členom se doda nov 10. a člen, ki se glasi:

»10. a člen

(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih vodovarstvenih območjih morajo upravljavcem vodovoda ali izvajalcu državnega monitoringa stanja voda dopustiti dostop in redno vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode.

(2) Ukinitev ali odstranitev objektov za izvajanje meritev iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo upravljavec vodovoda ali nosilec državnega monitoringa stanja voda, izvede pa od njiju pooblaščeni izvajalec.«.

- člen

V 11. členu se besedilo prve, druge in tretje alinee 1. točke tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»  na levem bregu Drave na območju dostopa na Mariborski otok je dovoljena gradnja in izvedba gradbenih del, če je iz rezultatov analize tveganja razvidno in so zagotovljeni vsi zaščitni ukrepi, s katerimi je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje in izvedbe gradbenih del sprejemnljivo, in sicer za:

- urediti parkirišče na parcelah št. 81/5 in 81/4, k.o. Kamnica, ki mora biti izvedeno tako, da je preprečeno pronicanje padavinske odpadne vode v tla in njeno prelivanje čez mejne robove parkirišča ali preko posamičnih iztokov ali jarkov. Odvajanje padavinske odpadne vode se zagotovi v reko Dravo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajaju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Ureditev parkirišča mora biti usklajena s programom iz drugega odstavka 41. člena Uredbe. Del, kjer sta črpalni vrtini, se ogradi z zaščitno ograjo.

- zgraditi nestanovanjsko stavbo, ki vključuje postajo za avtobuse s sanitarijami, kolesarnico in transformatorsko postajo na parcelah 81/4,  81/5 in 81/6 – del, k.o. Kamnica, če je iz rezultatov analize tveganja razvidno in so zagotovljeni vsi zaščitni ukrepi, s katerimi je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemnljivo,

- urediti pristanišče na parcelah št. 81/4 in 81/6 — del, k.o. Kamnica,

- urediti prostor za piknike na parcelah št. 84/1 — del, 85/6 — del, 86/3 — del, 86/2, 89/2, 89/4 — del in 89/6 — del, k.o. Kamnica. Ureditev mora biti usklajena s programom iz drugega odstavka 41. člena Uredbe. Območje je treba opremiti s sanitarijami, ki morajo biti priključene na javno kanalizacijo,

- postaviti začasne objekte za čas prireditev na parcelah št. 81/4 in 81/5, k.o. Kamnica,

 na območju Fontane se dovoli povečanje zmogljivosti zunanjega bazena na parceli št. 17, k. o. Koroška vrata, če je iz rezultatov analize tveganja razvidno in so zagotovljeni vsi zaščitni ukrepi, s katerimi je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemnljivo,«.

Besedilo alinee 2. točke tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

»  na parcelah št. 80/1 — del, 80/2, 80/3, 885/1 — del, k.o. Kamnica, je dovoljena gradnja in izvedba gradbenih del, če je usklajena s programom iz drugega odstavka 41. člena Uredbe in če je iz rezultatov analize tveganja razvidno in so zagotovljeni vsi zaščitni ukrepi, s katerimi je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje in izvedbe gradbenih del sprejemnljivo, in sicer za:

- bazene, ki nadomeščajo obstoječe bazene. Za odpadne vode iz kopališča, razen komunalnih odpadnih voda, je treba zagotoviti izpolnjevanje zahtev iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajaju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,

- kopališko stavbo, pri čemer se izkopi za kletno etažo te stavbe lahko izvedejo največ do kote 253,2 m. Za komunalno odpadno vodo mora biti zagotovljeno odvajanje v javno kanalizacijo, in

- rekonstrukcijo obstoječih klorirnih postaj ter njihovo sprememba namembnosti v savno ter učilnico v naravi. Za komunalno odpadno vodo mora biti zagotovljeno odvajanje v javno kanalizacijo;«.

- člen

V 23. členu se črtajo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.

- člen

Za 23. členom se dodajo novi 23. a, 23. b in 23. c člen, ki se glasijo:

»23. a člen

1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano:

- gnojenje brez gnojilnega načrta;

- gnojenje z ostanki greznic, malih čistilnih naprav ali skupnih čistilnih naprav;

- gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja;

- shranjevanje organskih gnojil, razen uležanega hlevskega gnoja, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;

- shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;

- shranjevanje blata iz čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;

- uporabljati kompost in pregnito blato 2. razreda okoljske kakovosti, določeno v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;

- uporabljati blato iz čistilnih naprav, določeno v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

(2) Gnojilni načrt iz prve alineje prejšnjega odstavka mora biti izdelan v pisni obliki in mora biti ob inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora najmanj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega ali organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino in okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdela v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.«.

23. b člen

(1) Poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena je na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedano tudi:

- gnojenje z gnojnico in gnojevko;

- preoravanje trajnega travinja, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar;

- uporabljati mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, od spravila pridelka do 1. marca;

- uporabljati kompost in pregnito blato 1. razreda okoljske kakovosti, določeno v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;

- namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila;

- shranjevanje uležanega hlevskega gnoja.

(2) Pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem na najožjih vodovarstvenih območjih letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč znotraj najožjih vodovarstvenih območij ne sme presegati 140 kg N/ha.

(3) Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, se na najožjih vodovarstvenih območjih lahko uporabljajo zunaj časovnih prepovedi iz prvega odstavka tega člena, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in pri gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane naslednje zahteve:

- za okopavine največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju pred setvijo ne sme presegati 30 kg N/ha;

- največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne sme presegati 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se opravi enkrat za eno vrsto okopavine. Preskus in vrednotenje rezultatov preskusa se izvedeta v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje iz drugega odstavka prejšnjega člena;

- za žita enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimnih vrst žita vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;

- za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo;

- za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 60 kg N/ha;

- za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju ne sme presegati 40 kg N/ha. Enkratni vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati 60 kg N/ha.

(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno odejo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

(5) Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine in se ograde s pašnimi površinami nahajajo tudi na najožjih vodovarstvenih območjih, se živali v teh ogradah lahko pasejo na naslednji način:

- dokrmljevanje živali ni dovoljeno,

- napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika) morata biti urejena tako, da se korito lahko premešča po pašni površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po zemljišču,

- pašo je treba prekiniti, če pride na pašni površini do uničenja travne ruše zaradi gaženja.

23. c člen

Gnojenje kmetijskih zemljišč z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, se mora na ožjih in širših vodovarstvenih območjih izvajati tako, da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 80 kg N/ha.«.

- člen

Za 24. b členom se doda nov 24. c člen, ki se glasi:

»24. c člen

Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 23. b člena te uredbe in določbe prvega odstavka 24. člena Uredbe se ne uporabljajo za območja za zajetje Dravski dvor in za zajetje Dobrovce na parcelah, ki so navedene v Prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe, in so namenjena za bodočo javno oskrbo s pitno vodo.«.

- člen

29. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi:

- s prepovedjo v zvezi z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo in gozdarstvo,

- s prepovedjo uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sredstev za zaščito lesa opravljajo fitosanitarni inšpektorji,

- s prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del ter s prepovedmi in omejitvami za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov opravljajo gradbeni inšpektorji,

- s prepovedjo v zvezi z ravnanjem na nekmetijskih zemljiščih in z drugimi določbami te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, in

- s prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravljajo zdravstveni inšpektorji.«.

- člen

V 30. členu se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:

»4. na notranjih vodovarstvenih območjih uporablja kmetijska zemljišča ali ravna s kmetijskimi zemljišči v nasprotju s 23. a, 23. b in 23. c členom,«.

Za dosedanjo 4. točko, ki postane 5. točka se doda nova 6. točka, ki se glasi:

- »6. ne dopusti dostopa in vzdrževanja objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode ter za izvajanje meritev in odvzem vzorcev, gradnje novih objektov oziroma ukinitve in odstranitve objektov za izvajanje meritev iz 10. a člena te uredbe,«.

Dosedanja postanejo 6. do 11. točka postanejo 7. do 12. točka.

- člen

V Prilogi 2 se seznam parcel z naslovom »VODOVARSTVENO OBMOČJE I, IME Dobrovce« nadomesti z novim seznamom parcel, ki se glasi:

»VODOVARSTVENO OBMOČJE 1A

Katastrska občina: 708 SKOKE

Parcele: 99/2, 104/5, 104/6, 107/2, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 114/1, 114/2, 115, 118/1, 118/2,

119, 120, 123, 124/1, 124/2, 129, 130, 132/7, 133/1, 133/2, 134, 137/1, 137/2, 138/2, 145/3, 145/4,

145/6, 152/1, 247, 248, 249/1, 249/2, 250, 251/1, 251/2, 252, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 255, 256,

257/1, 257/2, 258, 259/1, 259/2, 260, 261, 262/1, 262/2, 263, 264, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2,

277, 278, 279, 280, 281, 294/5, 294/6, 295, 296, 297, 298, 299/1, 299/2, 300, 312, 313, 314, 315, 317,

318, 319, 322/2, 328, 329, 330, 333, 334, 337/1, 337/2, 338, 341/1, 341/2, 342, 345, 346, 347/2, 348/1,

349, 350, 351/2, 352/2, 352/3, 353, 354/1, 354/2, 355/3, 355/4, 356/2, 357, 358/1, 358/2, 359/3, 359/4,

360/2, 361, 362, 363/1, 367/1, 367/2, 368/1, 369/1, 370/1, 371/1, 372/1, 373/1, 374/1, 375/1, 376/1, 379/1, 380/1, 380/2, 383/1, 383/2, 384, 387/1, 387/2, 388, 390/1, 390/2, 1176

Del parcele: 85/2, 88/1, 88/2, 91/1, 92, 94, 96/1, 96/2, 97, 99/1, 100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2,

104/3, 104/4, 104/7, 104/8, 105, 106, 107/1, 108/1, 108/2, 109/1, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 111/3,

112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 113/3, 116, 117/3, 117/4, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 125/1, 125/2, 125/3,

127, 128, 131, 132/6, 132/10, 132/11, 135, 136/1, 136/2, 138/1, 139/2, 140/1, 141, 142/1, 142/2,

145/1, 145/2, 145/5, 146, 151/1, 151/2, 152/2, 157/1, 157/2, 158, 163, 164/1, 164/2, 169/1, 169/2, 170,

173/1, 173/2, 174, 177/2, 177/3, 178/2, 181, 182/1, 182/2, 185, 186, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 193/1,

193/2, 194, 268/1, 268/2, 269, 272, 276, 282, 283, 284, 289/1, 289/2, 290, 294/4, 301/1, 307/1, 316,

320, 321/1, 321/2, 322/1, 323, 326/1, 327, 331, 332, 335, 336/1, 336/2, 339, 340/1, 340/2, 343, 344,

347/1, 348/2, 351/1, 352/1, 355/1, 355/2, 356/3, 359/1, 359/2, 360/1, 363/2, 364, 365/1, 365/2, 366/1,

367/3, 367/5, 368/2, 369/2, 370/2, 371/2, 372/2, 373/2, 374/2, 377/1, 378/1, 381, 382, 385, 386/1,

386/2, 389, 390/3, 390/4, 391/1, 402/2, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 1175/1, 1175/3, 1175/4, 1177/2

VODOVARSTVENO OBMOČJE 1B

Katastrska občina: 693 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Parcele: 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651,

2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2660, 2661, 2662, 2663, 2669, 2670, 2677, 2688, 2689, 2690, 2723,

2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766,

2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782,

2783/1, 2783/2, 2784/1, 2784/2, 2785/1, 2785/2, 2786/1, 2786/2, 2787/1, 2787/2, 2788/1, 2788/2,

2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804,

2805, 2806, 2807, 2808, 2809/1, 2809/2, 2810, 2811, 2812, 2813/1, 2813/2, 2814, 2815, 2816, 2817,

2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833

Del parcele: 2671, 2715, 2716, 2732, 2905

Katastrska občina:: 708 SKOKE

Parcele: 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 70/7, 70/8, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1,

76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 86,

87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 88/3, 88/4, 91/2, 93/1, 93/2, 93/3, 95/1, 95/2, 95/3, 98/1, 98/2, 98/3,

99/3, 102, 103, 104/1, 104/2, 109/2, 111/1, 111/2, 112/3, 112/4, 112/5, 117/1, 117/2, 121/3, 122/3,

122/4, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/8, 132/9, 139/1, 140/2,

143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149/1, 149/2,

150/1, 150/2, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 159/1, 159/2, 160, 161, 162/1,

162/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167, 168, 171, 172/1, 172/2, 175, 176/1, 176/2, 177/1, 178/1, 179,

180, 183/1, 183/2, 184, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 191, 192/1, 192/2, 195/1, 195/2, 196, 197, 198/1,

198/2, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 200/2, 200/3, 201, 202, 204, 205/2, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4,

222/2, 223, 224, 225/1, 225/2, 226, 227, 228/1, 228/2, 229, 230, 231/1, 231/2, 232, 233/1, 233/2, 234,

285, 286/1, 286/3, 286/4, 288/1, 288/2, 291, 292, 293, 294/3, 301/2, 305/2, 305/3, 307/2, 311/1, 311/2,

311/3, 311/4, 324, 325/1, 325/2, 326/2, 356/1, 391/2, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/1, 399/2,

400/1, 401, 402/3, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415/1, 415/2, 416, 417/1, 417/2, 417/3,

417/4, 417/5, 418, 419, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 421/3, 421/4, 422/1, 422/2, 422/3, 423/1, 423/2,

425, 442, 443/1, 443/2, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 453, 454/1, 454/2, 455,

456, 457, 458, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 462/3, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7, 463, 464/1, 464/2,

464/3, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 469/1, 469/2, 470/1, 470/2, 470/3, 471/1, 471/2, 472, 473/1, 473/2,

474, 475, 476, 477, 478, 479, 481/1, 481/2, 483/1, 483/3, 484, 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 486/1,

486/2, 487/1, 487/3, 487/4, 488/1, 488/2, 489/1, 489/2, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 491, 492, 493, 494,

495/1, 495/2, 496/1, 496/2, 496/3, 497, 498, 499, 500/1, 500/4, 537, 538, 539, 540, 541, 542/1, 542/2,

543, 544/1, 544/2, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 553, 554/1, 554/2, 555, 556, 557/1,

557/2, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566/1, 566/2, 1174, 1178, 1180/2, 1180/3, 1196, 1197,

1201, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237,

1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253,

1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269,

1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285

Del parcele: 85/2, 88/1, 88/2, 91/1, 92, 94, 96/1, 96/2, 97, 99/1, 100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2,

104/3, 104/4, 104/7, 104/8, 105, 106, 107/1, 108/1, 108/2, 109/1, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 111/3,

112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 113/3, 116, 117/3, 117/4, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 125/1, 125/2, 125/3,

127, 128, 131, 132/6, 132/10, 132/11, 135, 136/1, 136/2, 138/1, 139/2, 140/1, 141, 142/1, 142/2,

145/1, 145/2, 145/5, 146, 151/1, 151/2, 152/2, 157/1, 157/2, 158, 163, 164/1, 164/2, 169/1, 169/2, 170,

173/1, 173/2, 174, 177/2, 177/3, 178/2, 181, 182/1, 182/2, 185, 186, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 193/1,

193/2, 194, 268/1, 268/2, 269, 272, 276, 282, 283, 284, 289/1, 289/2, 290, 294/4, 301/1, 307/1, 316,

320, 321/1, 321/2, 322/1, 323, 326/1, 327, 331, 332, 335, 336/1, 336/2, 339, 340/1, 340/2, 343, 344,

347/1, 348/2, 351/1, 352/1, 355/1, 355/2, 356/3, 359/1, 359/2, 360/1, 363/2, 364, 365/1, 365/2, 366/1,

367/3, 367/5, 368/2, 369/2, 370/2, 371/2, 372/2, 373/2, 374/2, 377/1, 378/1, 381, 382, 385, 386/1,

386/2, 389, 390/3, 390/4, 391/1, 402/2, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 1173, 1175/1, 1175/3, 1175/4,

1177/2, 1181

Katastrska občina: 709 LOKA PRI ROŠNJI

Parcele: 1427, 1470, 1471«.

- člen

Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

Doda se nova Priloga 5, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

Prehodna in končna določba

.

- člen

(1) Začeti postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in izdajo vodnega soglasja se končajo po določbah Uredbe.

(2) Že uvedeni inšpekcijski postopki z vzorčenjem tal na kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih v rastni sezoni 2013 se zaključijo po določbah te uredbe.

- člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-23/2013

Ljubljana, dne

EVA 2013-2330-0005

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r. 
predsednik

PRILOGA:

»PRILOGA 3:

| Tabela 1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC.Si ** | I | STANOVANJSKE STAVBE 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 111 | 1 | Enostanovanjske stavbe | – | pd | + |
| 112 | 2 | Večstanovanjske stavbe | – | pd | + |
| 113 | 3 | Stanovanjske stavbe za posebne namene | – | pd | + |
| CC.Si | II | NESTANOVANJSKE STAVBE 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 121 | 1 | Gostinske stavbe | – | pd | + |
| 122 | 2 | Upravne in pisarniške stavbe | – | pd | + |
| 12301 | 3 | Trgovske stavbe | – | pd | + |
| 12302 | 4 | Sejemske dvorane, razstavišča | – | pp | + |
| 12303 | 5 | Bencinski servisi | – | – | pp |
| 12304 | 6 | Stavbe za druge storitvene dejavnosti | – | pd | + |
| 1241 | 7 | Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezane stavbe | – | pp6 | pd10 |
| 1242 | 8 | Garažne stavbe | – | pp | pd |
| 1251 | 9 | Industrijske stavbe | – | pp | pp |
| 1252 | 10 | Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za zemeljski plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi | – | – | – |
|  | 10a | Silosi in skladišča nenevarnih snovi | – | pp | pd |
|  | 10b | Rezervoarji za zemeljski plin | – | pp | pp |
| 1261 | 11 | Stavbe za kulturo in razvedrilo | – | pd | + |
| 1262 | 12 | Muzeji in knjižnice | – | pd | + |
| 1263 | 13 | Stavbe za izobraževanje in znanstveno–raziskovalno delo | – | pd | + |
| 1264 | 14 | Stavbe za zdravstvo | – | pp | pd |
| 1265 | 15 | Športne dvorane | – | pd | + |
| 12711 | 16 | Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med enostavne objekte | – | pp | pd |
| 12712 | 17 | Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine) | – | pd | pd |
|  | 17a | Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike živine) | – | pp | pp |
| 12713 | 18 | Stavbe za spravilo pridelka | – | pd | + |
| 12714 | 19 | Druge nestanovanjske kmetijske stavbe | – | pd | + |
| 12721 | 20 | Stavbe za opravljanje verskih obredov | – | pd | + |
| 12722 | 21 | Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti | – | pd | pd |
| 12730 | 22 | Kulturni spomeniki | + | + | + |
| 12740 | 23 | Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje | – | pd | + |
| CC.Si | III | OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 21110 | 1 | Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste | pip2 | pip2 | pip2 |
| 21120 | 2 | Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste | pp | pd | + |
| 21120 | 2 a | Parkirišča | – | pp2 | pd |
| 21210 | 4 | Glavne in regionalne železnice | pip9 | pip | pip |
| 21220 | 5 | Mestne železnice | – | pip | pip |
| 21311 | 6 | Letališke steze in ploščadi razen helikopterskega letališča nad terenom na delu zgradbe | – | – | pip |
|  | 6a | Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe | – | pp26 | pp |
| 21312 | 7 | Letalski navigacijski objekti | pp | + | + |
| 21410 | 8 | Mostovi in viadukti | pp | pd | pd |
| 21420 | 9 | Predori in podhodi | – | pp5 | pd5 |
| 21510 | 10 | Pristanišča in plovne poti | – | pd | pd |
| 21520 | 11 | Pregrade in jezovi | pp | pd | pd |
| 21530 | 12 | Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen namakalnih sistemov | – | pp | + |
|  | 12a | Namakalni sistemi | – | pp27 | pp27 |
| CC.Si | IV | CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI VODI 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 22110 | 1 | Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za zemeljski plin | – | – | pip |
|  | 1a | Prenosni plinovodi za zemeljski plin | pip | pip | pp |
| 22121 | 2 | Prenosni vodovodi | pp | pd | pd |
| 22122 | 3 | Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode | pd | pd | pd |
| 22130 | 4 | Prenosna komunikacijska omrežja | – | pd | + |
| 22140 | 5 | Prenosni elektroenergetski vodi | – | pd | + |
| 22210 | 6 | Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin | – | pip | pip |
|  | 6a | Distribucijski plinovodi za zemeljski plin | pp | pd | pd |
| 22221 | 7 | Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo | pd | + | + |
| 22222 | 8 | Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak | – | pd | + |
| 22223 | 9 | Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti | pd13 | pd13 | pd13 |
| 22231 | 10 | Cevovodi za odpadno vodo | –20,21,7 | pd20,7,8 | pd20,7,8 |
|  | 10a | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda | – | – | pp15,18 |
|  | 10b | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda | – | pp14,18 | pp14, 18 |
|  | 10c | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda, in je pred iztokom zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj | –23 | pd18 | pd18 |
|  | 10d | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če gre za neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda | – | pd | pd |
|  | 10e | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske vode s streh objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda | – | pd18 | +18 |
| 22232 | 14 | Komunalne in skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2000 populacijskih enot | – | pp | pp |
|  | 14 a | Male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 populacijskih enot | – | pp | pp |
|  | 14 b | Industrijske čistilne naprave | – | pp | pp |
|  | 14c | Čistilne naprave padavinske odpadne vode | – | pd | pd |
| 22240 | 15 | Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja | pp | pd | + |
|  | 16 | Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega | pp | pp | pp |
| CC.Si | V | KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 23010 | 1 | Rudarski objekti (vključno z gramoznicami) | – | – | pip12 |
| 23020 | 2 | Energetski objekti | – | pip | pip |
| 23030 | 3 | Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b | – | – | pp |
|  | 3a | Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razen naprav iz CC.Si 24203 iz 5, 5a, 5b in 5c | – | pp | pp |
| 23030 | 3b | Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja | – | pp | pp |
| 23040 | 4 | Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje, razen objektov iz 3a in 3b | – | – | pip |
| CC.Si | VI | DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 24110 | 1 | Športna igrišča | – | pp | pd |
| 24122 | 2 | Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen igrišča za golf | – | pp | pd |
|  |  | Igrišče za golf | – | pp17 | pp |
| 24201 | 3 | Vojaški objekti | – | – | pp |
| 24202 | 4 | Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih | pp | pp | pd |
| 24203 | 5 | Odlagališča nevarnih odpadkov razen odlagališč nenevarnih ali inertnih odpadkov | – | – | – |
|  | 5a | Odlagališča nenevarnih ali inertnih odpadkov | – | – | pp |
|  | 5b | Objekti za zbiranje ali obdelavo nevarnih odpadkov razen objektov za zbiranje in obdelavo nenevarnih | – | – | pp |
|  | 5c | Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov | – | pp | pp |
| 24204 | 6 | Pokopališča | – | – | pp |
| 24205 | 7 | Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje | – | pp | pd |
| Tabela 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | IZVAJANJE GRADBENIH DEL 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na zemljišču s površino, večjo od 1 ha | – | pp | pd |
|  | 2 | Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez vzdrževanja vozil in strojev ) | – | pd | + |
|  | 3 | Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za goriva in maziva ali gradbena kemična sredstva | – | pd | + |
|  | 4 | Sanitarije na gradbišču | –11 | –11 | –11 |
|  | 5 | Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente | – | pd | + |
|  | 6 | Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje goriva) | – | pp | + |
|  | 7 | Izkopi na gradbišču | pd5 | pd5 | + |
|  | 8 | Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za geotehnično vrtanje in rezkalnikov na gradbišču | – | pd | + |
|  | 9 | Uporaba brizganega betona | – | pp | + |
|  | 10 | Uporaba odpadnega gradbenega materiala | – | pp | + |
|  | 11 | Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s predelavo odpadkov, za gradnjo objektov | – | pp | + |
|  | 12 | Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo | – | – | – |
|  | 13 | Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade) | – | + | + |
|  | 14 | Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine | – | pp | pd5 |
|  | 15a | Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira | pp | pp | pd |
|  | 15b | Gradnja tesnilnih zaves za preostalo | – | pp | pp |
|  | 16 | Injektiranje | – | pd4 | + |
|  | 17 | Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, izkopom ali zabijanjem | – | pd | pd |
|  | 18 | Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako | – | pp | pd |
|  | 19 | Vgradnja pilotov s cementacijo v vrtini | – | pp | + |
|  | 20 | Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije…) | – | – | pd13 |
|  | 21 | Vrtanje za javno oskrbo s pitno vodo | +13 | +13 | +13 |
| Tabela 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | NEZAHTEVNI OBJEKTI * 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Objekti za lastne potrebe: |  |  |  |
|  |  | drvarnica, enoetažna pritlična lopa, uta | + | + | + |
|  |  | garaža, steklenjak, bazen, utrjene dovozne poti | pd | + | + |
|  |  | nepretočna greznica | –25 | pd24 | pd24 |
|  |  | pretočna greznica | – | – | – |
|  | 2 | Ograje | + | + | + |
|  | 3 | Škarpe in podporni zidovi | + | + | + |
|  | 4 | Pomožni infrastrukturni objekti: |  |  |  |
|  |  | pločnik, kolesarska steza, postajališče, bazne postaje namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, antenski drog, prostor s telekomunikacijsko opremo v zabojniku, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti vodne infrastrukture | pd | + | + |
|  |  | mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijskih enot | –25 | pd | pd |
|  | 5 | Pomožni kmetijsko–gozdarski objekti: |  |  |  |
|  |  | kozolec, senik, skedenj, kmečka lopa, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka, poljska pot, betonsko korito | + | + | + |
|  |  | silos, vodni zbiralnik vkopan v tla, rastlinjak, obora za rejo divjadi | – | pd | + |
|  |  | gnojišče, zbiralnik gnojnice in gnojevke | –22 | pd16 | +16 |
|  | 6 | Začasni objekti, namenjeni za sezonsko turistično ponudbo in prireditve |  |  |  |
|  |  | kiosk, tipski zabojnik, pomol | pd | + | + |
|  | 7 | Spominsko obeležje | pd | + | + |
|  | 8 | Objekti za oglaševanje | – | + | + |
|  | 9 | Prijavnica | pd | + | + |
|  | 10 | Objekti za telekomunikacijsko opremo | pd | + | + |
|  |  | ENOSTAVNI OBJEKTI* 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Objekti za lastne potrebe: |  |  |  |
|  |  | nadstrešek, zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča, enoetažni pritlični objekt | + | + | + |
|  |  | zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo | – | pd13 | pd13 |
|  |  | rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt, | –19 | pd | pd |
|  |  | mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijskih enot | – | – | – |
|  | 2 | Pomožni infrastrukturni objekti: |  |  |  |
|  |  | pomožni cestni objekti, razen objektov za odvodnjavanje cest pomožni železniški objekti, razen objektov za odvodnjavanje železniških tirov pomožni letališki objekti pomožni pristaniški objekti razen objektov za odvodnjavanje pristaniške ploščadi pomožni žičniški objekti pomožni energetski objekti telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih uporabni signal ne pokriva več kakor 100–metrski pas okoli oddajne točke pomožni komunalni objekti, razen tipskih ali montažnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijskih enot in zbiralnic ločenih frakcij komunalnih odpadkov, pomožni objekti na mejnih prehodih, pomožni objekti za spremljaje stanja okolja, | pd | + | + |
|  |  | vrtina ali vodnjak potreben za raziskave | pd13 | pd13 | pd13 |
|  |  | objekt za odvodnjavanje cest, objekt za odvodnjavanje železniških tirov, objekt za odvodnjavanje pristaniške ploščadi, objekt za odvodnjavanje pristaniške ploščadi | – | pd | + |
|  |  | tipske ali montažne greznice, male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijski enot | – | – | – |
|  |  | zbiralnice ločenih frakcij komunalnih odpadkov | – | pd | pd |
|  | 3 | Pomožni obrambni objekti | pd | + | + |
|  | 4 | Pomožni kmetijsko–gozdarski objekti: |  |  |  |
|  |  | čebelnjak, gozdna učna pot, kašča, kozolec, senik, ograje za pašo živine, grajena gozdna vlaka, poljska pot, gozdna cesta | pd | + | + |
|  |  | hlevski izpust | –22 | pd16 | +16 |
|  |  | rastlinjak, ribnik, krmišče, molzišče, vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč | – | pd | + |
|  | 5 | Začasni objekti |  |  |  |
|  |  | odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem | pd | + | + |
|  |  | pokrit prireditveni prostor s sanitarnimi prostori, cirkus | – | pd | + |
|  | 5a | Začasni objekti, namenjeni za skladiščenje, | – | pd | + |
|  | 6 | Vadbeni objekti, namenjeni za šport in rekreacijo na prostem: |  |  |  |
|  |  | kolesarska steza, planinska pot, sprehajalna pot in steza za trim, vzletišče, igrišče za šport | pd | + | + |
|  |  | smučišče | – | pp | pd |
|  |  | športno strelišče | – | pd | + |
|  | 7 | Vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč | – | pd | + |
|  | 8 | Spominsko obeležje | – | + | + |
|  | 9 | Urbana oprema |  |  |  |
|  |  | nadkrita čakalnica, javna kolesarnica, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura, vodnjak ali okrasni bazen, obešanka, otroško igrišče | + | + | + |
|  |  | montažna sanitarna enota | –11 | –11 | –11 |
|  |  | VZDRŽEVANJE OBJEKTOV * 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Investicijska vzdrževalna dela: |  |  |  |
|  |  | namestitev agregata za proizvodnjo električne energije, namestitev naprave za ogrevanje, namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic, namestitev vetrnice za proizvodnjo električne energije, namestitev klima naprav, izvedba notranjih instalacij, izvedba klančin za dostop v objekt, ureditev dvorišč, vgradnja strešnih oken, namestitev hišnih TV anten | + | + | + |
|  |  | namestitev toplotne črpalke, izvedba vrtine za geosondo | – | – | + |
|  |  | REDNA VZDRŽEVALNA DELA | VVO I | VVO II | VVO III |
|  |  | Redna vzdrževalna dela | + | + | + |
| Tabela 1.4 |  |  |  |  |  |
|  | II | GNOJENJE NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČ | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Gnojenje z gnojnico in gnojevko | – | – | – |
|  | 2 | Gnojenje z uležanim hlevskim gnojem ter kompostom iz rastlinskih ostankov | + | + | + |
|  | 3 | Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik | – | + | + |
|  | 4 | Namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila | – | + | + |
|  | 5 | Gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja | – | – | – |
|  | 6 | Začasno shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov | – | – | – |
|  | 7 | Začasno shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov | – | – | – |
|  | 8 | Uporaba komposta in pregnitega blata 1. okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov | – | + | + |
|  | 9 | Uporaba komposta in pregnitega blata 2. okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov | – | – | – |
|  | 10 | Začasno shranjevanje blata iz čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu | – | – | – |
|  | 11 | Uporaba blata iz čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu | – | – | – |
|  | 12 | Gnojenje z ostanki iz greznic, malih čistilnih naprav ali skupnih čistilnih naprav | – | – | – |
|  | III | UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih v parkih, na pokopališčih, zelenicah in športnih igriščih | –28 | –28 | –28 |
|  | 2 | Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih na objektih prometne infrastrukture | –28 | –28 | –28 |
|  | IV | RAVNANJE V GOZDU IN NA GOZDNIH ZEMLJIŠČIH | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Pogozdovanje | + | + | + |
|  | 2 | Gnojenje z gnojem, gnojnico in gnojevko v gozdu | – | – | – |
|  | 3 | Začasno shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. okoljske kakovosti ali blata iz čistilnih naprav | – | – | – |
|  | 4 | Uporaba blata iz čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu | – | – | – |
|  | 5 | Uporaba komposta in pregnitega blata 1. okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov | – | + | + |
|  | 6 | Uporaba komposta in pregnitega blata 2. okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov | – | – | – |
|  | 7 | Uporaba sredstev za zatiranje drevesnih škodljivcev | – | + | + |
|  | 8 | Oskrba strojev in naprav z gorivom v gozdu | – | +29 | + |

Pomen oznak:

VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje.

VVO II pomeni ožje območje.

VVO III pomeni širše vodovarstveno območje.

* Nezahtevni in enostavni objekti so objekti v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost

** Nazivi vrst objektov, ki so navedeni v prvem stolpcu tabele 1, so nazivi objektov v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena (v nadaljnjem besedilu: CC.Si)

1 Z gradnjo stavb na ožjem vodovarstvenem območju se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja. Območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upošteva podatke monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga vodu Agencija RS za okolje, ali podatke meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatke meritev z avtomatskimi merilci nivojev  podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju, v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor.

2  Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

3 Objekte ali naprave na širšem vodovarstvenem območju je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10%, je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upošteva podatke monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga vodu Agencija RS za okolje ali podatke meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode ali podatke meritev z avtomatskimi merilci nivojev  podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju, v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor.

4 Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena.

5 Izkopi niso dovoljeni, če niso izdelani več kakor 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

6 Dovoljena je gradnja prosto stoječih cistern s spremljajočimi cevovodi in pretakališči, ki se uporabljajo samo za obdelavo vode, cistern z uporabno prostornino do 450 l v zaščitni zgradbi, prostostoječih rezervoarjev s kurilnim ali dizelskim gorivom s spremljajočimi cevovodi in pretakališčem, pri čemer skupna prostornina vsakega skladišča ne sme presegati 30 m3 in mora biti strokovno pregledana vsaki dve leti.

7 Interno kanalizacijsko omrežje mora biti priključeno na javno kanalizacijsko omrežje. Pred uporabo je treba preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi postopki.

8 Za javno kanalizacijsko omrežje mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki.

9  Razen če gre za ukrep sanacije obstoječe železniške proge, ki mora biti izvedena v tesnilni plasti, vsa meteorna voda mora biti speljana zunaj območja.

10  Kadar so na postajah vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi snovmi, morajo biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi.

11 Razen, če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje iz stranišč v javno kanalizacijo.

12 Pri izkopih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin mora biti dno izkopa vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih 10 letih. Najvišja gladina podzemne vode je najvišja gladina v nizu meritev gladine oziroma nivoja podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upošteva podatke monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje ali podatke meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode ali podatke meritev z avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki jih na območju predvidenega posega ki jih izvaja investitor.

13 Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje  podzemne vode ali zajetja.

14 Dovoljeno v primerih, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju.

15  Dovoljeno v primerih, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo tehnično ni izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za čiščenje te odpadne vode.

16 Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.

17 Skledice zelenic in odbijališč morajo biti vodotesne, vsa padavinska voda s teh površin mora biti speljana zunaj vodovarstvenega območja.

18 Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda.

19 Razen če gre za ukrep obstoječih stanovanjskih stavb.

20 Cevovodi za odpadno vodo morajo biti vodotesni oziroma mora biti izvedeni na način, da je preprečeno uhajanje in ponikanje v podzemno vodo ali zajetje .

21 Razen če gre za gradnjo novih cevovodov za komunalno odpadno vodo kot sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb.

22 Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov gnojnice in gnojevke ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem kmetijskem gospodarstvu. Dno objektov mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.

23 Razen če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za padavinsko odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju mešanega sistema.  Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

24 Dovoljeno v primerih, če gre za zbiranje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

25 Razen, če gre za obstoječe objekte, ki morajo zagotoviti odvajanje odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in je treba pridobiti vodno soglasje.

26 Prepovedano je skladiščenje in pretakanje goriva.

27 Dovoljeno je namakanje z razpršilci ali kapljično namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom.

28 Razen če gre za ukrep zaščite posamezne rastline s fitofarmacevtskim sredstvom v parkih, na pokopališčih, zelenicah in športnih igriščih, ali če gre za ukrep varstva pred škodljivimi organizmi, določenimi v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin, s fitofarmacevtskim sredstvom v parkih, na pokopališčih, zelenicah in športnih igriščih, gradbenih parcelah in na objektih prometne infrastrukture. Sredstvo mora biti za tak namen registrirano in za njegovo uporabo mora biti izdano ustrezno dovoljenje. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je izjemoma dovoljena šele takrat, ko ukrep varstva pred škodljivimi organizmi z ne kemijskim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi) ni učinkovit.

29 Dovoljena je uporaba samo biološko razgradljivih olj.«.

»PRILOGA 5:

Za zajetje Dobrovce

Katastrska občina: 693 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Parcele: 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2660, 2661, 2662, 2663, 2669, 2670, 2677, 2688, 2689, 2690, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783/1, 2783/2, 2784/1, 2784/2, 2785/1, 2785/2, 2786/1, 2786/2, 2787/1, 2787/2, 2788/1, 2788/2, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809/1, 2809/2, 2810, 2811, 2812, 2813/1, 2813/2, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833

Del parcele: 2671, 2715, 2716, 2732, 2905

Katastrska občina: 708 SKOKE

Parcele: 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 70/7, 70/8, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 88/3, 88/4, 91/2, 93/1, 93/2, 93/3, 95/1, 95/2, 95/3, 98/1, 98/2, 98/3, 99/3, 102, 103, 104/1, 104/2, 109/2, 111/1, 111/2, 112/3, 112/4, 112/5, 117/1, 117/2, 121/3, 122/3, 122/4, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/8, 132/9, 139/1, 140/2, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 159/1, 159/2, 160, 161, 162/1, 162/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167, 168, 171, 172/1, 172/2, 175, 176/1, 176/2, 177/1, 178/1, 179, 180, 183/1, 183/2, 184, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 191, 192/1, 192/2, 195/1, 195/2, 196, 197, 198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 200/2, 200/3, 201, 202, 204, 205/2, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 222/2, 223, 224, 225/1, 225/2, 226, 227, 228/1, 228/2, 229, 230, 231/1, 231/2, 232, 233/1, 233/2, 234, 285, 286/1, 286/3, 286/4, 288/1, 288/2, 291, 292, 293, 294/3, 301/2, 305/2, 305/3, 307/2, 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 324, 325/1, 325/2, 326/2, 356/1, 391/2, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/1, 399/2,

400/1, 401, 402/3, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415/1, 415/2, 416, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 418, 419, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 421/3, 421/4, 422/1, 422/2, 422/3, 423/1, 423/2, 425, 442, 443/1, 443/2, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 453, 454/1, 454/2, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 462/3, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7, 463, 464/1, 464/2, 464/3, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 469/1, 469/2, 470/1, 470/2, 470/3, 471/1, 471/2, 472, 473/1, 473/2, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481/1, 481/2, 483/1, 483/3, 484, 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 486/1, 486/2, 487/1, 487/3, 487/4, 488/1, 488/2, 489/1, 489/2, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496/1, 496/2, 496/3, 497, 498, 499, 500/1, 500/4, 537, 538, 539, 540, 541, 542/1, 542/2, 543, 544/1, 544/2, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 553, 554/1, 554/2, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566/1, 566/2, 1174, 1178, 1180/2, 1180/3, 1196, 1197, 1201, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285

Del parcele: 85/2, 88/1, 88/2, 91/1, 92, 94, 96/1, 96/2, 97, 99/1, 100/1, 100/2, 100/3, 101/1,  101/2, 104/3, 104/4, 104/7, 104/8, 105, 106, 107/1, 108/1, 108/2, 109/1, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 111/3, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 113/3, 116, 117/3, 117/4, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 125/1, 125/2, 125/3, 127, 128, 131, 132/6, 132/10, 132/11, 135, 136/1, 136/2, 138/1, 139/2, 140/1, 141, 142/1, 142/2, 145/1, 145/2, 145/5, 146, 151/1, 151/2, 152/2, 157/1, 157/2, 158, 163, 164/1, 164/2, 169/1, 169/2, 170, 173/1, 173/2, 174, 177/2, 177/3, 178/2, 181, 182/1, 182/2, 185, 186, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 193/1, 193/2, 194, 268/1, 268/2, 269, 272, 276, 282, 283, 284, 289/1, 289/2, 290, 294/4, 301/1, 307/1, 316, 320, 321/1, 321/2, 322/1, 323, 326/1, 327, 331, 332, 335, 336/1, 336/2, 339, 340/1, 340/2, 343, 344, 347/1, 348/2, 351/1, 352/1, 355/1, 355/2, 356/3, 359/1, 359/2, 360/1, 363/2, 364, 365/1, 365/2, 366/1, 367/3, 367/5, 368/2, 369/2, 370/2, 371/2, 372/2, 373/2, 374/2, 377/1, 378/1, 381, 382, 385, 386/1, 386/2, 389, 390/3, 390/4, 391/1, 402/2, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 1173, 1175/1, 1175/3, 1175/4, 1177/2, 1181

Katastrska občine: 709 LOKA PRI ROŠNJI

Parcele: 1427, 1470, 1471